РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ST-7736

ST-7737

ST-7736G

ST-7737G

ST-7744L

ST-7745L

ST-7744G

ST-7745G

# Назначение

Пневматическая угловая шлифовальная машина предназначена для ведения отрезных работ по металлу.

# Технические характеристики

| Модель | ST-7736 | ST-7737 |
| --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¼” | ¼” |
| Диаметр диска, дюйм | 4” | 5” |
| Частота вращения, об/мин | 11000 | 11000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 170 | 170 |
| Вес нетто, кг | 1,8 | 1,8 |

| Модель | ST-7736G | ST-7737G |
| --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¼” | ¼” |
| Диаметр диска, дюйм | 4” | 5” |
| Частота вращения, об/мин | 11000 | 11000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 170 | 170 |
| Вес нетто, кг | 1,8 | 1,8 |

| Модель | ST-7744L | ST-7745L | ST-7744G | ST-7745G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” |
| Диаметр диска, дюйм | 4” | 5” | 4” | 5” |
| Частота вращения, об/мин | 13600 | 10900 | 13600 | 10900 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вес нетто, кг | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |

# Комлект поставки

| Пневматическая шлифовальная машина, шт | 1 |
| --- | --- |

# Меры предосторожности

Используйте инструмент только по назначению, любое иное применение инструмента исключено!

При повреждениях и неисправностях инструмента возникших в результате неправильного и не целевого использования, а также в результате нарушения мер предосторожности мы не несем ответственности за последствия и не даем гарантийного обслуживания на инструмент.

Выполняйте следующие меры предосторожности:

- необходимо надевать рукавицы, защитные очки, маску и наушники;

- не работайте инструментом во взрывоопасных помещениях;

- не направляйте инструмент на людей и животных;

- используйте маркированные ударопрочные диски;

- не допускайте контакта пневмоинструмента с источниками электроэнергии;

- следите, чтобы рабочее давление инструмента не превысило максимальное;

- не допускайте детей к инструменту;

- при работе с инструментом не трогайте вращающиеся детали;

- плотно насаживайте диски и головки и следите за ними;

- не пускайте инструмент на холостом ходу с насаженной головкой;

- при включении учитывайте возможную реакцию отдачи;

- производите смену дисков и головок только при отсоединенном воздушном шланге, в противном случае это может привести к травмам рук;

- препятствуйте попаданию волос или свободной одежды в работающий инструмент;

- никогда не несите инструмент за шланг и остерегайтесь сматывать пневматический шланг;

- диск должен быть установлен надлежащим образом;

- держите корпус прямо и остерегайтесь падения инструмента;

- используйте диски только рекомендованного диаметра;

- не используйте диски от других плоскошлифовальных машин;

# Инструкция

## Предостережения при использовании

Давление воздуха

Максимальная производительность показана при надлежащей скорости шлифовального инструмента, достигаемой при давлении на манометре в 6.2 бар. Допустимое давление воздуха от 5 до 7 бар (70 - 100 Па).

Процесс подачи сжатого воздуха

Используйте пневматический шланг диаметром 3/8“ для соединения компрессора и инструмента. При выходе из компрессора сжатый воздух охлаждается и происходит конденсация влаги.

Некоторое количество влаги конденсируется в шланге и может проникнуть в механизм инструмента, что может создать проблемы. Чтобы этого избежать установите фильтр для очистки воздуха и масляный резервуар между компрессором и инструментом. Для каждого инструмента используйте компрессор мощностью 3 л.с. или более мощный .

Обратите внимание - чрезмерное давление не только снижает срок службы инструмента, но и увеличивает опасность. Пользуйтесь регулятором давления для контроля давления в инструменте.

Пневматический шланг

Очищайте шланг потоком сжатого воздуха, перед тем как соединить его с пневматическим инструментом – это предотвратит попадание влаги и пыли вовнутрь шланга и инструмента, которые являются причиной образования ржавчины и приводят к сбоям в работе. При использовании шлангов длиной более 8 м необходимо соответственно увеличить давление.

ДРЕНАЖ

## СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Все работы по сборке или разборке интрумента должны производиться при отсоединенном воздушном шланге. Внимательно прочитайте инструкции по безопасности.

ШАЙБА

ДИСК

СТОПОРНАЯ ГАЙКА

Установите последовательно шайбу и диск и зафиксируйте их стопорной гайкой (по часовой стрелке). При установке не переверните стопорную гайку верх ногами.

При установке используйте 2 гаечных ключа, нижний – для стопорения, верхний для затягивания стопорной гайки (см. рисунок ниже).

Закрутите стопорный винт, вращая шестигранник по часовой стрелке. Установите ручку, закрутив ее в резьбовое отверстие также по часовой стрелке.

ШЕСТИГРАННИК

РУЧКА

## Выполнение работ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Для включения шлифовальной машины нажмите кнопку-предохранитель на корпусе и поверните выключатель по часовой стрелке. Для моделей с выключателем в виде рычага – нажмите на рычаг.

Инструмент продолжает вращение несколько секунд после отпускания рычага.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КНОПКА-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

# Обслуживание

Смазка

Перед подключением шланга, капните 4-5 капель шпиндельного масла #60 во впускной патрубок. Использование более вязкого масла может снизить производительность и привести к сбою. В случаи случного использования масла более плотной консистенции, вытрите его немедленно. Смазывайте патрубок каждые 3-4 часа работы инструмента.

Хранение

Не рекомендуется хранить инструмент в местах с повышенной влажностью, поскольку влага может вызвать коррозию. Смазывайте впускной патрубок перед долгосрочным хранением и сразу после работы. После смазывания включите инструмент на несколько секунд.

Утилизация

При серьезном повреждении инструмента сдайте его на утилизацию для повторной переработки. Не бросайте в огонь.

РЕМОНТ

Для проведения ремонтных работ обратитесь в сервисный центр дилера, у которого вы приобрели пневмоинструмент.